متقن بلهواري محمد- تيارت - زعرورة                                        يوم :    /04/2009م

المستوى : 2EXP        -فرض الفصل الثالث في العلو م الفيزبائية -   المـــــدة :ساعة

التمرين الأول :(05نقاط)

1- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

أ-قيمة الحقل المغناطيسي لقضيب مغناطيسي تتغير من نقطة لأخري

ب-يحدد الوجه الجنوبي للوشيعة يجتازها تيار ثابت الشدة . اعتمادا علي قاعدة دوران عقارب الساعة . بحيث يكون وجهها الجنوبي يوافق دوران التيار عكس عقارب الساعة لمراقب ينظر اليها .

جـ- المكثفة تلعب دور قاطعة في التيار المستمر عندما تشحن .

د-يمكن تجسيد الطيف المغناطيسي ببرادة الألمنيوم .

هـ- في وشيعة طويلة يجتازها تيار ثابت تدخل خطوط الحقل المغناطيسي من الوجه الشمالي وتخرج من الوجه الجنوبي .

تمرين (2):

في الشكل المقابل عند غلق القاطعة ينجذب الضيب المغناطيسي الي الوشيعة .

1)- حدد وجهي الوشيعة

2)- حدد قطبي المغناطيس

تمرين(3):

نربط مكثفة مشحونة على التسلسل مع مقاومة Ω  R=1K ونغلق القاطعة

1-  عند 0 =  tتعطى تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة بالعلاقة UC=Ee−tτ   حيث  uc(v)و t(s).

1- مثل برسم الدارة السابقة مع تحديد اتجاه التيار و تمثيل uC  و uR   بأسهم في الدارة .

2-  أوجد المعادلة التفاضلية للدارة وبين أنها تقبل كحل لها عبارة UC=Ee−tτ.

3-  بين صحة أو خطأ ما يلي

أ- ثابت الزمن للدارة (  RC ) هو    s μ=1τ

ب- تفرغ المكثفة بنسبة %99 بعد زمن قدرة =5 ms τ

د- سعة المكثفة هي   Fμ C=1  .

ه – استنتج عبارة (i(t    ثم مثلها كيفيا مع حساب قيمة I0   حيث 5V   E=  .

و- وضح علي هذا الرسم طريقة حساب ثابت الزمن (τ) بيانيا.

بالتوفيق                                                                 من اعداد: أساتذة المـــادة

متقن بلهواري محمد- تيارت - زعرورة                                           يوم :    /04/2009م

المستوى : الثانية   2TM2     فرض الفصل الثالث في العلو م الفيزبائية     المـــــدة :ساعة

تمرين (1):

- كيف يهتدي الربان في البحر؟

- كيف يجسد الطيف المغناطيسي لقضيب مغناطيسي ؟

- هل يوجد فرق بين الطيفين المغناطسين لكل من قضيب مغناطيسي ووشيعة طويلة يجتازها تيار كهربائي ثابت؟

- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح العبارة الخاطئة إن وجدت .

- الوشيعة تتميز بوجهين ثابتين بغض النظر عن جهة التيار الكهربائي .

R1

b

R1

B

a

في تجربة لا بلاص اذا كان شعاع الحقل المغناطيسي B موازيا للناقل فإن القوة التي يخضع لها الناقل غير معدومة ( F≠0 )

تمرين (2):

في الشكل المقابل يمر تيار(I )عبر ناقل طويل و ينتج

في النقطة (a )حقلا مغناطسيا  B

1-حدد اتجاه التيار .

2 -حدد اتجاه الحقل المغناطيسي B2 الناتج

في النقطة (b (حيث R1.R2 بعد الحقل B عن الناقل .

تمرين (3):

نشحن مكثفة سعتها C = 5µF تحت توتر E = 6V ثم نفرغها بناقل أو مي 1KΩ      =R .

- أنجز رسما تخطيطيا للدرة التفريغ بإسخدام الرموز النظامية مع تحديد إتجاه التيار وتمثيل كل    UR  و Uc  بـأسهم .

- بين صحة أو خطأ ما يلي مع التبرير.

.

في حالة التفريغ يكون           UC=E1−e−tτ

1-عند      0 = t.

أ-   Uc(0) = 0

ب- قيمة ثابت الزمن    5ms= τ  .

جـ -عند   t=τ   يكون     UCτ=3v       ,Uc=6v     لما  t+α.

د- مثل كيفيا تغيرات   Uc=ƒ(t)  مع توضيح طريقة تعيين(τ) بيانيا علي هذا البيان .

بالتوفيق                                                                 من اعداد: أساتذة المـــادة