ثانوية سعد دحلب                         الفرض الأول للثلاثي الثاني                       الأحد 17/01/2010

القبة                                         في العلوم الفيزيائية                                  3ع 2   / ساعة

التمرين الأول : 5نقاط

السؤال : إختر الجواب الصحيح ، وعلل كلما تطلب الأمر ذلك .

1- الوشيعة التي مقاومتها مهملة عندما يعبرها تيار شدته i(t) متغيرة ، التوتر بين طرفيها :

* ub = L.i(t)

* ub = 0,5. L .i2

*  ub = L . di(t)/dt

2-  الوشيعة التي معامل تحريضها L و مقاومتها r عندما يعبرها تيار شدته i(t) متغيرة ، التوتر بين طرفيها :

* ub = r.i(t) + Ldi(t)/dt

* ub = r di(t)/dt + L.i(t)

* ub = r.i + Li2

3- الطاقة المخزنة في وشيعة معامل تحريضها L ، يعبرها تيار شدته i هي :

*  E = 0,5.L.i

* E = 0,5.L.i2

* E = 0,5.L2.i

4- الوشيعة التي معامل تحريضها L = 450 mH ، مقاومتها r = 8 Ohms ويعبرها تيار شدته ثابتة

I = 2,5 A التوتر بين طرفيها :

* 21,1 V

* 20 V

* 1,1 V

لأن...........................................................................................................................................................................................................

5- تعطى لك الدارة الجانبية حيث :

E = 12,0 V    R = 120   r = 20,0   L = 60,0 mH

أ- عند غلق القاطعة ، شدة التيار :

* i = 0,100 A

* i = 0 A

* i = 85,7 mA

لأن............................................................................................................................................................................................................

ب- شدة التيار بعد مدة زمنية معتبرة تؤول إلى :

* i = 85,7 mA

* i = 0,100 A

* i = 0 A

* i = 11,7 A

لأن..........................................................................................................................................................................................................

ﺠ- ثابت الزمن يساوي :

* 3,00 s

* 3,00 ms

* 0,429 s

*  0,429 ms

لأن.................................................................................................................................................................................................................

التمرين الثاني : 15نقطة

السؤال : أتمم الفراغات .

نحقق الدارة الجانبية :

r = 5Ω

1- المولد المستعمل هو مولد ......................................................................

2-  يعطى لك البيانان :

1

2

(ms)

أ- البيان 1 يمثل....................................................................................عند.................................القاطعة .

البيان 2 يمثل....................................................................................عند..................................الدارة .

ب- القوة المحركة الكهربائية للمولد رمزها...................وقيمتها.....................

ﺠ- التوتر النهائي بين طرفي الوشيعة عبارته................................................وقيمته..................................

د- اللحظة....................................هي اللحظة التي ينتهي فيها النظام..............................ويبدأ فيها النظام............................

ﮬ- شدة التيار في النظام الدائم عباراتها 1- ..................................................................2- .................................................

3-.............................................وقيمتها.............................................................

و- مقاومة الناقل.............................. وقيمتها.............................................................

3- تغيرات شدة التيارعند غلق القاطعة معطى بالبيان أسفله .

أ- شدة التيار في النظام الدائم هي...................شدة  تمر في الدارة رمزها......................وقيمتها...........................................

ب- ثابت الزمن هو اللحظة التي من أجلها ، شدة التيار تساوي..............................من قيمتها العظمى .

(ms)

قيمة ثابت الزمن...................................................

إسم ولقب التلميذ : ..............................................................

| التصحيح | التنقيط |
| --- | --- |
| التمرين الأول : 5نقاط 1- الوشيعة التي مقاومتها مهملة عندما يعبرها تيار شدته i(t) متغيرة ، التوتر بين طرفيها : ub = L . di(t)/dt 2- الوشيعة التي معامل تحريضها L و مقاومتها r عندما يعبرها تيار شدته i(t) متغيرة ، التوتر بين طرفيها : ub = r.i(t) + Ldi(t)/dt 3- الطاقة المخزنة في وشيعة معامل تحريضها L ، يعبرها تيار شدته i هي : E = 0,5.L.i2 4- الوشيعة التي معامل تحريضها L = 450 mH ، مقاومتها r = 8 Ohms ويعبرها تيار شدته ثابتة I = 2,5 A التوتر بين طرفيها : 20 V لأن ub=r.I=8x1.5=20v 5- أ- عند غلق القاطعة ، شدة التيار : i = 0 A لأن الوشيعة تقاوم مرور التيار . ب- شدة التيار بعد مدة زمنية معتبرة تؤول إلى : i = 85,7 mA لأن i=E/r+R=12/20+120=0.0857mA ﺠ- ثابت الزمن يساوي : 0,429 ms لأن τ=L/R+r=0.060/120+20=0.429x10-3s التمرين الثاني : 15 نقطة 1- المولد المستعمل هو مولد مثالي للتوتر المستمر. 2- أ- البيان 1 يمثل التوتر بين طرفي الناقل الأومي عند غلق القاطعة . البيان 2 يمثل التوتر بين طرفي الوشيعة عند غلق الدارة . ب- القوة المحركة الكهربائية للمولد رمزها E وقيمتها V6 . ﺠ- التوتر النهائي بين طرفي الوشيعة عبارته ub=rI0 وقيمته 2V د- اللحظة t=60ms هي اللحظة التي ينتهي فيها النظام الإنتقالي ويبدأ فيها النظام الدائم . ﮬ- شدة التيار في النظام الدائم عباراتها 1- I0=E/R+r 2 - I0=ubmin/r 3- I0=uRmax/R وقيمتها I0=2/5=0.400A=400mA I0=ubmin/r و- مقاومة الناقل الأومي قيمتها R=uRmax/I0=4/0.4=10Ω 3- أ- شدة التيار في النظام الدائم هي أعظم شدة تمر في الدارة رمزها I0 قيمتها 400mA ب- ثابت الزمن هو اللحظة التي من أجلها ، تساوي شدة التيار 0.63 من قيمتها العظمى . قيمة ثابت الزمن =14msτ | 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 1+0.5 0.5+0.5+0.5 1+1 1+1 0.5+1 0.5+0.5+0.5 0.5 1 |