| ثانوية خزندار السنة الدراسية : 2008/2009 التصحيح النموذجي الأستاذ: عجيمي نورالدين اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية - نهائي – التمرين الأول : (10 نقاط ) الجزء I : 1 - أ / يمكن تعويض الكمبيوتر براسم الاهتزاز المهبطي ذو الذاكرة . ب / UAB (t) = r i(t) + L ( di/dt ) جـ / UBC(t) = R i(t) د / البيان – 1 - : يمثل التوتر UR = UBC بين طرفي الناقل الأومي البيان – 2 - : يمثل التوتر UL = UAB بين طرفي الوشيعة . 2 - أ / باستعمال قانون جمع التوترات لدينا : UAB (t) + UBC (t) = E r i(t) + L (di/dt ) + R i(t) = E في النظام الدائم : i = I0 = Cst ; di/dt = 0 ( r + R ) I0 = E I0 = E / R + r I0 = 6 / 210 = 0.029 A ب/ من البيان – 1 – و عند الوصول لحالة النظام الدائم يكون : UBC(max) = R I0 I0 = UBC(max) / R UBC(max) = 5.80 V I0 = 5.80 / 200 = 0.029A جـ / من البيان – 1 - : * نرسم المماس للبيان – 1 – عند اللحظة t = 0 . * نحدد نقطة تقاطع المماس مع المستقيم UBC(max) = 5.80V τ * نسقط نقطة التقاطع على محور الأزمنة فنجد τ = 2.2 ms د / عبارة ثابت الزمن : τ = L / R + r التحليل البعدي للوحدات : [ τ ] = [ L ] / [ R ] UL = L Δi / Δt L = UL . Δt / Δi ** [ L ] = [ U ] . [ T ] / [ i ] ** R = UR / i [ R ] = [ U ] / [ i ] [ τ ] = [ U ] . [ T ] . [ i ] / [ U ] . [ i ] [ τ ] = [ T ] هـ / L = τ ( R + r ) L = 2.2 .10-3 ( 200 + 10 ) L = 0.46 H | الجزء II : 1 – اللبوس B يحمل الشحنة الموجبة qb = + 1.2mC 2 – التوتر UAB < 0 موجب qB + - qA B + - A - 3 - أ / i + - UAB e e الاتجاه الاصطلاحي الاتجاه الاصطلاحي للتيار من (+ )الى (-)،أما اتجاه التيار الحقيقي فالعكس فهو يمثل جهة تحرك الالكترونات . ب /التوتر UAB بين طرفي المكثفة في حالة التفريغ يعطى بالعبارة : UAB(t) = E e- t / τ بادخال اللوغاريتم النيبيري على الطرفين Ln UAB = - ( 1 / τ ) t + ln E …….2 بالمطابقة مع المعادلة (1) : ln UAB = - 50 t + 1.6 نجد : τ = 1 / 50 = 0.02 s ln E = 1.6 E = 5 V C = Q / E = 1,2 .10-3 / 5 C = 2,4 .10-4F جـ / الطاقة الكهربائية المخزنة في لبوسي المكثفة تكون عظمى لحظة تفريغها في الناقل الأومي : E e(max) = ½ C E2 E e(max) = 3 .10-3 J *************************************************************** التمرين الثاني : ( 10 نقاط ) الجزء I : 1 – الأساس هو كل فرد كيميائي قادر على التقاط بروتون H+ أو أكثر . 2 – NH3(g) + H2O(l) = NH4+(aq) + OH-(aq) الثنائيتين أساس/ حمض : H2O / OH- ; NH4+ / NH3 3 – 3 – 1 : الناقلية النوعية للمحلول عند حالة التوازن : σ f = λ (NH4+) . [ NH4+]f + λ (OH-) . [ OH-]f 3 – 2 : بإهمال التفكك الشاردي للماء : [ NH4+]E = [OH-]E= σf / ( Σλ ) = 10.9 /(19.2+7.4) 0.41mol/m3 = 0.41.10-3mol/L [ NH4+]E = [OH-]E= [ NH3]E =C – [ NH4+]E [NH3]E =(10-2) – ( 0.41.10-3) = 9.59.10-3mol/L 3 – 3 :عبارة ثابت التوازن K لتفاعل تفكك غاز النشادر في الماء : K= [NH4+]E.[OH-]E / [NH3]E | 3- 4 : ثابت الحموضة Ka للثنائية : NH4+ / NH3 يعطي بالعبارة : K a = [H3O+]E . [NH3]E [NH4+]E من الجداء الشاردي للماء :K e = [H3O+].[OH-]=10-14 (25°C) [H3O+] = Ke / [ OH-] Ka = [H3O+]E . [NH3]E [NH4+]E. [OH-]E Ka = K e / K Ka = 10-14 ( 9,59 .10-3 / (4,1.10-4)2 Ka = 5,7 . 10-10 pKa = - log Ka = - log ( 5,7 .10-10 ) pKa = 9.2 4 - 4 - 1 : ( H3O+(aq) + Cl-(aq) ) + NH3(aq) (NH4+(aq) + Cl-(aq)) + H2O(l) 4 – 2 : عند التكافؤ : n(H3O+) = n ( NH3 ) Ca . VaE = Cb . Vb VaE = Cb.Vb / Ca VaE = 10-2 . 20 / 2.10-2 = 10 cm3 4 – 3 : عند اضافة حجم : V½E = ½ VE = 5 cm3 نحصل على نقطة نصف التكافؤ و عندها : pKa = pH½E = 9.2 . الجزء II : 1 – المحلول S1 حمض ضعيف : pH =3.4 > -logC = 2 المحلول S2 أساس ضعيفا : pH = 10.6 < logC+14 = 12 المحلول S3 أساس قوي : pH = 12 = logc + 14 المحلول S4 حمضا قويا : pH = 2 = - logC = 2 2 – CH3COOHaq+H2OL = CH3COO-aq + H3O+aq CH3NH2g + H2OL = CH3NH3+aq + OH-aq 3 – النسبة النهائية لتقدم التفاعل : τf(S1) = [H3O+]f / C = 10-pH / C = 10-34 / 10-2 τf (S1) = 0.04 ( 4 % ) τf(S4) = 10-2 / 10-2 = 1 ( 100% ) نستنتج أن:حمض الايثانويك يتفكك جزئيا في الماء فهو حمض ضعيف يصل لحالة توازن أما حمض الآزوت فهو حمض قوي تفككه في الماءكلي ( تفاعل تام ). * * * ** * * * * * * * الأستاذ: عجيمي نورالدين * * * * * * * * * * * |
| --- | --- | --- |