الأستاذ: نشمه

ثانوية أحمد لولو- سوق أهراس                                                      التاريخ:  22  -01- 2009

المستوى: 3 علوم تجريبية(2)                                                       المدة: ساعة

الفرض الأول للفترة الثانية

دارة تحتوي على التسلسل وشيعة ( r ، L=0.250H ) و مولد مثالي للتوتر الثابت E= 6 V و مقياس أمبير

رقمي مقاومته الداخلية مهملة و قاطعة

1/ ارسم مخططا للدارة الكهربائية المستعملة ؟

2/ صل بالدارة مقياس فولط  رقمي يسمح بقياس التوتر بين طرفي الوشيعة

3/ نغلق القاطعة فنقرأ على أجهزة القياس في النظام الدائم القيم UL=5.9V ، I=0.4A

احسب المقاومة الداخلية للوشيعة

4/ في النظام الانتقالي نضيف للدارة مقاومة R=10Ω . ما هي الظاهرة الملاحظة في الدارة

5/ على المخطط المبين في الشكل بين كيفية توصيل راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة i=f(t)

6/عين بيانيا ثابت الزمن للدارة ( RL ) ، عبر عن τ بدلالة L ، r ، R وبين أنه متجانس مع الزمن

7/ احسب مقاومة الوشيعة r

8/ عند اللحظة t=5τ تصل شدة التيار إلى قيمة عظمى ، ما هو النظام القائم في الوشيعة

9/ عبر عن r بدلالة Imax ، R ، E و احسب قيمتها

10/ احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة في النظام القائم

وفقكم الله